江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开采购人式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。

2.采购项目名称：2021年-2023年应急广播系统终端设备采购项目。(第二次)

3.采购项目内容：符合国标要求且能与如东应急广播系统平台无缝对接的应急广播终端（含收扩机、高音喇叭、天线及安装辅材）设备，以上设备均含运输及售后服务等内容。具体详见清单 。(本项目单套设备采购预算为人民币1500元)

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（5）本项目不接受联合体参与投标；

（6）投标人须在江苏省新闻出版广电局关于江苏应急广播省级平台对接成功企业目录（一期）、（二期）、（三期）名单中。本项目不接受进口产品参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章，原件带至现场备查）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（原件，加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2021年 8月17日下午18:00。

供应商投标截止时间：2021年8月18日上午10:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

7.购买采购文件：售价200元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行

账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927672。

项目负责人：徐飞，联系电话：0513-68927680.

9.设备清单

| 户外智能接收终端 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模收扩机（50W） | 台 | 技术功能及参数要求： ★1、具有DTMB、DVB-C、FM(两路)、IP、3G/4G（支持3G/4G组网）同时接收、解析、执行应急广播指令的功能。 2、支持（DVB-C/DTMB/IP/FM-RDS）4种模式接收及输入接口,且互为备份，支持主备接收模式自动切换功能；支持3G/4G（支持3G/4G独立组网）； 3、支持USB升级功能，支持DVB-C/DTMB/IP 多种模式下的OTA在线升级、WEB升级功能 4、具备回传设备参数、状态功能； 5、可远程监控开关机状态，音量大小，接收频率、场强等参数； 6、支持主板软件远程升级； ★7、具有过热、过压、过载、短路等异常保护功能，故障消失自动恢复，DTMB、DVB-C、FM等射频输入口具备防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压防护； 8、待机时功放芯片进入待机模式，减小整机待机功耗； 9、正常广播音量手动可调，应急广播音量手动不可调； 10、额定输出功率50W； 11、外壳采用防雨型外壳，美观、防水及防雨性能好防尘防水等级达到IP66以上，要求做好设备所有接口的防尘防水； 12、支持开关机声音淡入淡出功能； 13、防盗播，防插播，防干扰能力强； 14、可远程控制本机开关机、音量调节、频率切换等操作； 15、按物理码或逻辑码寻址执行上级下发的控制命令； 16、可扩展LED大屏图文显示，要求接口做好防尘防水； 具有通道优先级设置功能，优先级可有WEB网页设置 17、电源采用变压器整流供电、并支持次级短路保护，保证设备的稳定与可靠性。 18、核心电路板三防漆处理； 19、设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。 20、支持市电和太阳能或ups混合供电，支持无缝电源切换； 21、USB支持wifi模块拓展功能； ★22、安全模块接口，符合GD/J 081—2018《应急广播安全保护技术规范》数字签名 技术指标： 1、音频解码同时支持MPEG-1、MPEG-2、AAC、MP3； 2、视频解码同时支持MPEG-2、MPEG-4及AVS； 3、DVB-C/DTMB接收频率范围：47MHz-862MHz； 4、DVB-C/DTMB接收灵敏度：优于32dBuV(-85dBm) 5、FM工作频率范围：87-108MHz； 6、FM接收灵敏度：优于35dBuV(-82dBm) 7、RF输入接口：英制F头； 8、RF输入阻抗:75欧姆； 9、RJ45网络接口:1个 10、功放输出接口：圆柱体接线端子 11、音频谐波失真：≤1% 12、音频载噪比：≥60dB 13、最大接收电平：≥90dBμV； 14、工作电压：AC150V~265V； 15、工作温度：-20℃～70℃。 |  |
| 2 | 安全模块 | 块 | 1、符合《应急广播安全保护技术规范 数字签名》安全体系要求； 2、支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性； 3、采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部； 4、每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |  |
| 3 | 高音喇叭 | 组（2只） | 技术参数 ★（1）、防水、防风、防尘，适宜室外极端条件气候使用，通过IP66测试；具有防腐、防锈措施 （2）、铝质外壳，安装支架及零部件采用金属材质 （3）、喇叭筒壁厚及 喇叭口直径均不小于如东县已建应急广播终端设备（高音喇叭）尺寸要求 （5）、额定功率： 25W （6）、额定阻抗： 16±15%Ω （7）、额定频率范围：300-6000Hz （9）、工作温度：-20℃-60℃ （10）、额定特性灵敏度：≥108 db； （11）、失真度：≤10%； |  |
| 4 | DTMB接收天线 | 付 | 技术功能及参数要求： 1、国际地面无线接收天线； 2、单元：七单元； 3、接收频率：40MHz-860MHz； 4、增益：≥8db； |  |
| 5 | 调频天线 | 付 | 1、调频接收天线 2、接收频率：87MHz—108MHz 3、增益：≥5dB |  |
| 6 | 安装辅材 | （批） | 工程辅材，含电源线、音频线、固定终端抱箍、横担（热镀锌）、膨胀螺丝、接地线、接地棒（不小于2米）、防雨箱(室外防雨、材质为冷轧板，底部出线孔应配置密封胶圈、内置电源插排 1只,排插要求不低于 2 位 5 孔)绝缘胶带等辅助材料。电源线参照品牌为：远东、华美、熊猫。 |  |

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2021年8月11日