江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线如东分公司。

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司苴镇街道“雪亮工程”补盲加密工程采购。

3.采购项目内容：详见清单 (项目预算59万元)

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人须提供由原平台厂家江苏特力威信息系统有限公司出具的无缝对接承诺函（加盖原平台厂家公章）。

（4）投标人须提供项目需求清单中人脸摄像机、64路NVR技术参数标★项指标的公安部检测报告复印件。

（5）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（7）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2022年4月10日下午17:00。

供应商投标截止时间：2022年 4月11日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

7.购买采购文件：售价200元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行

账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

9.项目需求

| 一、道路监控 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 道路监控枪机 | 采用超低照度400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离60米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大支持128G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 46 | 含电源、支架 |
| 2 | 横臂 | 定制镀锌横臂 | 根 | 46 |  |
| 3 | 高速球机 | 属性提取，支持6种属性8种表情 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 | 台 | 2 | 含电源、支架 |
| 4 | 监控立杆 | H6.4L4.5 | 根 | 2 |  |
| 5 | 基础 | 1米*1米*1.5米 | 套 | 2 |  |
| 6 | 接地 | 接地电阻小于4欧姆 | 套 | 2 |  |
| 7 | 补光灯 | LED 30瓦 | 只 | 48 |  |
| 8 | 光端机 | 一光一电 | 只 | 44 |  |
| 9 | 光端机 | 一光四电 | 只 | 2 |  |
| 10 | 光交换机 | 24口光交换机满配光模块 | 台 | 4 |  |
| 11 | 设备箱 | 不锈钢材质，含防雷、空开、熔纤盘等 | 套 | 46 |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 500 |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |  |
| 14 | 网络线 | 超五类 | 米 | 500 |  |
| 15 | 光纤 | 8芯室外单模 | 米 | 4000 |  |
| 二、环保监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路监控枪机 | 采用超低照度400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离60米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大支持128G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 1 | 含电源、支架 |
| 2 | 横臂 | 定制镀锌横臂 | 根 | 1 |  |
| 3 | 补光灯 | LED 30瓦 | 只 | 1 |  |
| 4 | 光端机 | 一光一电 | 只 | 1 |  |
| 5 | 设备箱 | 不锈钢材质，含防雷、空开、熔纤盘等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 20 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 20 |  |
| 8 | 网络线 | 超五类 | 米 | 20 |  |
| 9 | 光纤 | 8芯室外单模 | 米 | 200 |  |
| 三、人脸抓拍识别 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人脸摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.5-12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； ★支持检出、识别两眼瞳距 20 像素点 以上人脸图片； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统 计；人脸侦测； ★支持识别水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°,倾斜角不超过±45°姿态的人脸； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 5 | 含电源、支架 |
| 2 | 补光灯 | LED 30瓦 | 只 | 5 |  |
| 3 | 横臂 | 定制镀锌横臂 | 根 | 1 |  |
| 4 | 监控立杆 | H4L2 | 根 | 1 |  |
| 5 | 基础 | 1米*1米*1米 | 套 | 1 |  |
| 6 | 接地 | 接地电阻小于4欧姆 | 套 | 1 |  |
| 7 | 光端机 | 一光一电 | 只 | 5 |  |
| 8 | 设备箱 | 不锈钢材质，含防雷、空开、熔纤盘等 | 套 | 5 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 50 |  |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 50 |  |
| 11 | 网络线 | 超五类 | 米 | 50 |  |
| 12 | 光纤 | 8芯室外单模 | 米 | 500 |  |
| 四、铁路沿线路涵 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 道路监控枪机 | 采用超低照度400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离60米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大支持128G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 4 | 含电源、支架 |
| 2 | 高速球机 | 属性提取，支持6种属性8种表情 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 | 只 | 2 | 含电源、支架 |
| 3 | 补光灯 | LED 30瓦 | 只 | 6 |  |
| 4 | 光端机 | 一光一电 | 只 | 6 |  |
| 5 | 设备箱 | 不锈钢材质，含防雷、空开、熔纤盘等 | 套 | 6 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 60 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 60 |  |
| 8 | 网络线 | 超五类 | 米 | 60 |  |
| 9 | 光纤 | 8芯室外单模 | 米 | 600 |  |
| 五、中心 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 64路NVR | 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR ★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程； ★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； ★应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行； 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能； ★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击； 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； ★支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 6T | 块 | 8 |  |
| 3 | 电脑 | 台式i5/8G/1T/2G/21寸显示器 | 套 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工及三年维护 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 开户接电 | 开户费用（电费由业主单位另外支付） | 点 | 58 |  |
| 3 | 辅材 | 定制 | 项 | 1 |  |

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2022年3月22日